Esercitazione II

Lo scopo di questa esercitazione è quello di determinare alcuni dei parametri caratteristici dell’amplificatore operazionale A1741 per confrontarli con quelli forniti dal data sheet che accompagna il componente reale. Naturalmente un buon accordo tra i valori simulati e quelli del data sheet sta ad indicare che il macromodello che descrive l’amplificatore è molto accurato e quindi i risultati delle simulazioni forniscono una attendibile previsione del comportamento del circuito. Per determinare queste caratteristiche utilizzeremo l’amplificatore operazionale A741 nella configurazione a buffer di tensione.

- Realizzare un buffer di tensione utilizzando l’amplificatore operazionale A741 e verificarne il corretto funzionamento applicando in ingresso al circuito un segnale sinusoidale ed effettuando una analisi in transitorio.

Suggerimento: Quando si applica una tensione sinusoidale VSIN occorre impostare l’ ampiezza, l’eventuale offset e la frequenza della forma d’onda. L’analisi viene fatta in modalità Transient scegliendo opportunamente l’istante finale della simulazione. La cosa migliore è far durare la simulazione in modo da visualizzare 5-6 periodi della forma d’onda.

- Determinare la frequenza di attraversamento ft dell’amplificatore operazionale e confrontare il risultato della simulazione con quello fornito dal data sheet..

Suggerimento: In generale per gli amplificatori operazionali ft= Ao fb ossia la larghezza di banda a guadagno unitario è pari al prodotto del guadagno in continua per la larghezza di banda a 3dB. Nel nostro caso essendo il guadagno dell’amplificatore pari ad 1 risulterà  ft=fb e quindi si può valutare la ft andando a valutare la frequenza di taglio del circuito.

- Determinare la slew rate dell’amplificatore e confrontare il valore con quello riportato nel data sheet.

Suggerimento: La slew rate è definita come la massima variazione della tensione di uscita nel tempo:

SR=dVodtMAX

Se si collega in ingresso alla configurazione a buffer di tensione un segnale ad onda quadra la massima variazione della tensione di uscita si ha in corrispondenza dell'origine. Se tale valore è inferiore alla slew rate l'uscita potrà evolvere secondo la costante di tempo τ = 1/ω3dB, in caso contrario la massima pendenza è limitata dal valore di SR. Agendo quindi sull’ampiezza dell’onda quadra in ingresso si può determinare la SR.

Il generatore VPULSE consente la definizione di un’onda quadra caratterizzata dai seguenti parametri: V1 (valore basso della tensione), V2 (valore alto della tensione), TD (tempo di delay in cui la tensione si trova al valore zero), TR (tempo di salita), TF (tempo di discesa), PW (durata del tempo in cui la  tensione ha il valore V1),  PER (periodo della forma d’onda).

Ad esempio la lista di parametri in figura genera il corrispondente segnale di ingresso.

- Determinare la massima tensione di uscita

Suggerimento: Sempre sullo stesso circuito possiamo applicare in ingresso una tensione continua (generatore Vdc) di valore pari alla tensione di alimentazione ed effettuare la sola analisi statica (Bias Point Detail) per determinare il punto di funzionamento del circuito. La corrispondente tensione di uscita è la tensione di saturazione positiva dell’amplificatore. Ripetendo la simulazione con un ingresso negativo possiamo trovare la tensione di saturazione negativa.

Esercizio:

A partire da un amplificatore operazionale A741, realizzare una configurazione invertente che abbia un guadagno Go= -5V/V ed una resistenza di ingresso RI=10k.

- Note le caratteristiche dell’amplificatore, determinare analiticamente la banda passante e la frequenza di attraversamento della configurazione realizzata.

- Effettuare una simulazione PSpice .ac e verificare la coerenza con il risultato precedentemente ottenuto.

- Effettuare una simulazione PSpice .tran ed osservare la risposta ad un segnale sinusoidale la cui frequenza è contenuta in banda passante e la cui ampiezza è di 1mV. Motivare il risultato ottenuto.

- Compensare l’effetto delle correnti di bias e ripetere il punto C.

- Valutare l’ampiezza massima del segnale da applicare in ingresso senza incorrere nella distorsione da saturazione del segnale d’uscita.

- Supponendo di applicare in ingresso una sinusoide a frequenza 10 kHz, determinare la massima ampiezza VMAX di tale sinusoide in modo da non incorrere nella distorsione da slew rate. Applicare in ingresso una sinusoide a frequenza 10 kHz ed ampiezza maggiore di VMAX, effettuare una simulazione .tran e confrontare il segnale in uscita con quello che si avrebbe in assenza di distorsione da slew rate. Stimare la slew rate a partire dalla pendenza della sinusoide distorta in corrispondenza dell’attraversamento dello zero.

Esercizio:

Realizzare un integratore reale determinando i valori di R1, R2 e C in modo da soddisfare alle seguenti specifiche:

- Guadagno alle basse frequenze G0= -12 V/V;

- f3dB=284.2Hz

- Rin=47KΩ

- Verificare attraverso una simulazione Spice che il circuito abbia il comportamento richiesto.

- Applicare in ingresso un segnale sinusoidale di ampiezza 100mV  e di frequenza f1=100Hz e f2=10kHz. Spiegare il differente comportamento del circuito. Cosa succede aumentando ancora la frequenza del segnale di ingresso?