Esercitazione 5

Circuiti elementari a BJT.  Amplificatori a singolo stadio e multistadio.

Il transistore bipolare che useremo in questa  esercitazione è il seguente:

| Sigla | Q2N2222 |
| --- | --- |
| Tipo | npn |
|  | 160 |
| VA | 74V |

Caratteristiche di  ingresso e di uscita del transistore Q2N2222 ad emettitore comune

- Utilizzando il circuito di figura ricavare la caratteristica di ingresso del transistore al variare della tensione VBE e per un valore fissato della VCE.

N.B. Per visualizzare correttamente la caratteristica conviene visualizzare la corrente di base tra 0-1mA che è un valore di corrente di base già abbastanza elevato.

- Ricavare le caratteristica di uscita IC-VCE del transistore per differenti valori della tensione VBE

- Sostituendo al generatore di tensione un generatore di corrente continua ricavare le caratteristiche di uscita del transistore al variare della corrente di ingresso. Quanto vale il del transistore?

Amplificatore ad emettitore comune

Il circuito di figura mostrato un amplificatore ad emettitore comune a cui è connesso un generatore di tensione VS con in serie la sua resistenza interna RS in assenza di carico.

- Dimensionare le resistenza di polarizzazione in modo tale da ottenere il seguente punto di lavoro: IC=2mA, VC=5V.

- Determinare i parametri differenziali del modello a piccolo segnale e valutare il guadagno di tensione, la resistenza di ingresso e la resistenza di uscita dell’amplificatore.

- Verificare i risultati con il simulatore ricordando le procedure di estrazione delle resistenze di ingresso e uscita.

Naturalmente nell’analisi manuale è stato impostoVBE=0.7V, il simulatore invece calcola l’esatto valore della tensione base-emettitore e quindi in maniera esatta i parametri differenziali del circuito a piccolo segnale. I parametri calcolati sono riportati nel file di uscita  che si apre con il comando Examine Output del menù Analysis, in questo file potete trovare anche  tutte le informazioni che riguardano il circuito ed il modello Pspice del transistore adoperato.

**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

NAME         Q_Q1

MODEL        Q2N2222

IB           1.25E-05 		corrente di base

IC           2.08E-03 		corrente di collettore

VBE          6.64E-01 		tensione base-emettitore

VBC         -4.13E+00 		tensione base-collettore

VCE          4.80E+00 		tensione collettore-emettitore

BETADC       1.66E+02 	beta

GM           7.99E-02 		transconduttanza di uscita

RPI          2.26E+03 		resistenza differenziale di ingresso

RX           1.00E+01 		resistenza distribuita di base

RO           3.76E+04 		resistenza differenziale di uscita

CBE          6.97E-11 		capacità base-emettitore

CBC          3.85E-12 		capacità base-collettore

CJS          0.00E+00

BETAAC       1.81E+02

CBX/CBX2     0.00E+00

FT/FT2       1.73E+08		frequenza di transizione

Notate che, a causa della ripartizione della tensione di ingresso tra la resistenza interna del generatore e la resistenza di ingresso dello stadio ad emettitore comune, il guadagno dell’amplificatore si riduce notevolmente.

Il guadagno si riduce ulteriormente se aggiungiamo in uscita al circuito un carico costituito da un resistore RL = 1kΩ, accoppiato attraverso un condensatore CL=10F, a causa del basso valore della resistenza di carico rispetto alla resistenza di uscita del circuito.

- Calcolare il guadagno di tensione dell’amplificatore caricato.

Accoppiamento amplificatore –carico

A questa riduzione di amplificazione si può rimediare interponendo fra il carico RL e l'uscita dell'amplificatore uno stadio montato a collettore comune. Per evitare di modificare la polarizzazione dello stadio ad emettitore comune colleghiamo il collettore comune tramite una capacità CA=10uF.

Lo schema che ne risulta è il seguente:

- Dimensionare le resistenze RB1 e RE1 in modo da attenere per il collettore comune il seguente punto di lavoro: IC=2.5mA, VE=3V.

- Eseguire la simulazione del circuito e confrontare il risultato ottenuto con quello ottenuto collegando il carico direttamente sul collettore di Q1.

- Misurare le amplificazioni individuali di ciascuno stadio e l'impedenza di uscita del 2° stadio.

Accoppiamento generatore di segnale – amplificatore

Un  simile effetto di disaccoppiamento si può ottenere interponendo fra generatore di segnale e l’ ingresso dell'amplificatore un altro stadio a collettore comune. Questo stadio evita l'effetto di ripartizione della tensione tra la resistenza interna del generatore e la resistenza di ingresso dello stadio ad emettitore che è piuttosto bassa.

- Progettare uno stadio a collettore comune scegliendo i componenti in modo che IC = 1mA, VCE = 5V.

- Collegare lo stadio tra RS e CB attraverso una capacità CI=1uF, eseguire la simulazione e confrontare i risultati con quanto si era ottenuto precedentemente.